# оглавление

Введение	3

Перспективы развития города	4

Комплексная оценка территории	5

Архитектурно-планировочное решение	6

Социальная сфера	7

Производственные территории	9

Транспорт	10

Водоснабжение, канализация, санитарная очистка	12

Энергоснабжение	13

Средства связи	14

Инженерная подготовка и защита территории	15

Озеленение	16

Охрана окружающей природной среды	17

Основные технико-экономические показатели	19

Рекомендации по дальнейшей разработке проектной документации                    в развитие генерального плана и проекта планировки	21

# Введение

Генеральный план, совмещённый с проектом планировки Муниципального образования город Анадырь, выполнен по заказу Администрации МО г. Анадырь в составе градостроительной документации  по Договору с ОАО «СибЗНИИЭП», г. Новосибирск (№ 102-07-2003-ГП-АНА-СУБ от 24 июля 2003 года)

Предыдущая корректировка генерального плана выполнена в 1985 году на расчётную численность населения 25 тыс. человек с проектным сроком на 2005 год. Настоящая разработка вызвана необходимостью создания современной градостроительной документации, которой Администрация муниципального образования сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях

В основу разработки данного проекта положено новое представление о генеральном плане как о прогнозном документе, отражающем объективные процессы в жизни города, которые диктуются его ресурсными возможностями. Генеральный план разработан с учётом территориальных, водных, демографических ресурсов города и его социально-экономического потенциала.

Генплан определяет наиболее целесообразный режим использования территории, направление развития и совершенствования планировочной структуры, решение принципиальных вопросов инженерно-транспортного обустройства и охраны окружающей среды, обеспечивающих устойчивое развитие города и безопасность проживания населения.

Предполагается, что на основе решений генерального плана Администрацией муниципального образования будет сформирована база правовой и проектной документации, обеспечивающей разработку и осуществление градостроительных программ во всех сферах городского хозяйства и строительства, а также подготовлена система правовых актов муниципального уровня (правила застройки, правила землепользования).

Разработке генплана предшествовало выполнение концепции градостроительного развития города, в которой были определены потенциал, масштабы, сценарии возможного развития г. Анадырь, варианты организации инженерно-транспортной инфраструктуры.

Перспективы города не требуют территориальной экспансии и могут быть реализованы за счет внутренних резервов в пределах современного тела застройки за счет интенсификации использования территорий

- Анадырь рассматривается как политический, административно-управленческий, культурный и образовательный центр Чукотского автономного округа, опорный пункт освоения его ресурсной базы, базовый центр материально-технического снабжения административного района, один из главных транспортных узлов Чукотки

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

- Расчётный срок генплана – 10-15 лет

- Основа стратегии развития города – «столичная» роль Анадыря

- Качественные сдвиги предусматриваются во всех сферах жизни города, в его облике и планировочной структуре, градостроительных параметрах, транспортном оснащении, инженерном обустройстве, социальном многообразии

- Перспективы города будут определяться возможностями и масштабами ресурсной базы округа, прилегающего района и собственно города

- Предусматривается развитие промышленной функции на базе накопленного потенциала, формирование новых отраслей с учётом местных природных ресурсов округа и центра подготовки кадров, нужных региону

- Транспортно-географический потенциал позволяет развивать функции транспортного узла

- Предусматривается расширение культурно-образовательных функций города, формирование центра этнической культуры коренных народов Севера, развитие традиционных народных промыслов c использованием местных природных ресурсов

- Планируется создание новой сферы хозяйственной деятельности – познавательного и спортивного туризма

- Предусматривается развитие функций города как регионального оздоровительного центра

- Предлагается развитие внутригородской социальной функции, решающей задачи совершенствования внутригородского сервисного обслуживания для достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам экономически развитых северных стран

- Развиваются отрасли жизнеобеспечения, бесперебойность функционирования которых особенно важна в условиях Севера

- Предусматривается развитие малого бизнеса во всех отраслях сферы производства и социальной сферы

- На период градостроительного прогноза Анадырь рассматривается как межрегиональный транспортно-распределительный узел и административно-деловой и культурный центр Крайнего Севера

- Одна из основных задач окружной и городской Администраций – создание благоприятного инвестиционного климата

- На проектный срок закладывается стабилизация численности населения города на уровне 14 тыс. жителей (с учётом временно пребывающего населения), за проектный срок – до 15-16 тыс. жителей

# Комплексная оценка территории

- В проекте использован метод комплексной оценки территории для выявления основных ограничений на ее использование

- Ограничения обусловлены преимущественно природно-экологическими, санитарно-гигиеническими и инженерно-геологическими факторами

- Оценка производилась под жилые и производственные функции

- Выделены следующие категории территорий под селитебные функции:

- пригодные, в пределах которых реализация функции в принципе возможна;

- условно пригодные, в пределах которых реализация функции возможна при соблюдении ряда обязательных условий, осуществлении комплекса природоохранных и других мероприятий;

- непригодные, в пределах которых реализация функции либо запрещена, либо невозможна (уклоны рельефа более 30%, болота, абразия, обвально-осыпные процессы, термокарст, мерзлотное пучение, 1-ый паводок, СЗЗ предприятий, прибрежная защитная полоса Анадырского лимана, природные территории, сохраняемые в состоянии, близком к естественному, I пояс ЗСО водозабора).

- Определены пригодные по комплексу факторов территории для размещения новых или выносимых из жилой застройки производственных объектов.

- Результаты комплексной оценки легли в основу проектных решений генерального плана

# Архитектурно-планировочное решение

- Проектные предложения по планировочной структуре и функциональному зонированию территории города опираются на сложившуюся структуру городской среды и транспортную схему

- Проектом предлагается сохранение компактности основного городского ядра, замена деформированных и малоценных зданий сложившихся жилых комплексов и строительство новых с замкнутыми дворовыми пространствами

- Жилая застройка предлагается многоэтажными домами (4-6 этажей), на Тавайвааме – малоэтажными (1-3 этажа) жилыми группами

- Предусмотрена трансформация производственных районов с учетом сложившейся ситуации. В южной производственной зоне выделен резерв под складские и выносимые по планировочным соображениям объекты

- Предусматривается вывод объектов, занимающих ценную в градостроительном отношении территорию либо не соответствующих санитарным требованиям к территории

- Проектируются новые транспортные направления, берущие на себя часть нагрузки движения легкового и общественного транспорта, обеспечивают обслуживание новых и существующих жилых образований, общественных центров

- Дальнейшее формирование городской среды предлагается за счет «встраивания» отдельных элементов в уже освоенные и застроенные части города, компактного размещения служб общественного назначения

- Главная улица города – ул. Отке – сохраняет свое значение, как основная композиционная ось. Она формируется зданиями общественных организаций муниципального и окружного значения

- Предусмотрена развитая система центров обслуживания разного уровня и назначения. В местных климатических условиях предпочтение отдано многофункциональным центрам

- В районе Ледового дворца и спортивно-досугового комплекса предложено развитие многофункционального центра отдыха спортивно-оздоровительного и развлекательно-познавательного характера с размещением зданий кукольного театра, детской библиотеки, школы искусств

- Зарезервирована зона для создания этнографического центра коренных жителей Чукотского полуострова и Аляски (Тавайваам) с комплексом гостиниц, территорией для проведения народных праздников

- Планировочное решение содержит предложения по организации системы озелененных территорий общего пользования (в основном, небольших скверов и бульваров)

- Главный въезд в город оформлен лугопарковой зоной со спортивными сооружениями на левом берегу р. Казачки. Здесь же размещается новое здание городской администрации, за проектный срок предлагается комплекс малоэтажной элитной жилой застройки

# Социальная сфера

- На перспективу предлагается развитие социальной сферы с учётом «столичного» статуса Анадыря

- Предусмотрено создание условий для рынка жилья с целью удовлетворения индивидуальных потребностей населения в разных типах и качестве жилья

- Планируется создание комфортных условий проживания (качество окружающей среды, доступность центра города, обслуживающих комплексов и мест приложения труда)

- Предусмотрено создание развитой системы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень в сфере обслуживания с увеличением занятости

- Территориальное развитие города определено на расчётный срок 10-15 лет исходя из средней жилищной обеспеченности на одного жителя до 23 м2 общей площади

- Сохраняемый жилищный фонд с учётом убыли фонда составит 227 тыс. м2 общей площади

- Новое строительство принято в соотношении: многоэтажное многоквартирное – 85-87%, малоэтажное высокоплотное и блокированное – 13-15%

- Средняя плотность застройки с учётом существующей – 250 чел/га

- Объем нового строительства составит 90-93 тыс. м2 общей площади

- Для освоения обозначенных объёмов нового строительства потребуется среднегодовой ввод жилищного фонда до 5-6 тыс. м2 общей площади в год

- Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки (320 тыс. м2 общей площади) позволит расселить 14 тыс. человек

- Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки на I очередь – 285 тыс. м2 общей площади

- Предусматривается территориальное развитие города за пределами расчётного срока. Ориентировочная жилищная ёмкость резервных территорий составляет 50-55 тыс. м2 общей площади, на которой возможно расселение 2-2,5 тыс. жителей

- Общая жилищная ёмкость проектируемой территории с учётом резервов составляет 370-375 тыс. м2 общей площади

- Демографическая ёмкость с учётом резервов:

- при обеспеченности 23 м2/чел. – 16 тыс. жителей;

- при обеспеченности 25 м2/чел. – 15 тыс. жителей;

- при обеспеченности 30 м2/чел. – 12-13 тыс. жителей

- Учитывая масштабы города, предлагается 2-х уровневая структура культурно-бытового обслуживания населения

- Для организации общественного обслуживания предложено использовать принципы кооперирования учреждений обслуживания и отдельных функциональных блоков учреждений, обеспечивающих различные формы обслуживания

- Многофункциональные общественные зоны, в зависимости от размеров и характера планировочной организации, решаются как системы взаимосвязанных общественных пространств

- Совершенствование планировочной организации и расширение территории городского центра обеспечит повышение уровня благоустройства территории, рациональную организацию движения транспорта и пешеходов

- Потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ на определённый период

# Производственные территории

- Предусмотрен переход от экстенсивного использования производственных территорий к интенсивному, благоустройство и формирование небольших многофункциональных центров обслуживания

- Предлагается улучшение планировочной и транспортной организации производственной застройки для более эффективного использования, повышения надежности и безопасности транспортного обслуживания, эффективности работы промышленного транспорта

- Площадь производственных территорий на проектный срок практически не изменяется и составит около 180 га

- За пределами обходной дороги в южной производственной зоне намечено порядка 15 га резервных территорий, которые могут быть использованы для размещения новых и выносимых из жилой застройки объектов

- Проектом учитывается строительство газомоторной ТЭЦ, очистных сооружений канализации (городских и с. Тавайваам) и ЛОСЛК

# Транспорт

- Поддерживается устойчивая связь города с аэропортом (вертолетами – от вертолетной площадки в южной части города, паромным сообщением – в период навигации, зимниками – в зимний период).

- Развивается сеть  автомобильных дорог в прилегающем районе

- Морской торговый порт сохраняется на своих территориях, упорядочивается движение грузового автомобильного транспорта к морским районам порта в обход жилых территорий

- Предусматривается строительство грузового терминала для контейнеров и техники за пределами селитебной территории

- Предлагается реконструкция причала № 11. обустройство паромно-пассажирского причала в порту Анадырь, строительство пассажирского павильона и паромно-пассажирского причала на левом берегу лимана, сооружение мола для отстоя портофлота в зимний период, сохранение лодочных гаражей (при условии благоустройства территории и расчистки устья реки Казачка)

- Предусмотрено строительство сети автомобильных дорог федерального значения (Западно-Озерное месторождение Анадырь – Билибино (Певек) с паромным сообщением через Анадырский лиман), окружного значения (Канчалан – Марково – Омолон с автомобильным подъездом к городу Анадырь по правому берегу Анадырского лимана)

- Намечается обустройство дорог для эксплуатации в зимний период времени, введение автобусного сообщения с прилегающим районом, строительство автостанции

- Рекомендуется разработка ТЭО защиты нефтебазы от катастрофического паводка (замена 3-х резервуаров на существующей площадке, либо перенос нефтебазы на новую площадку) и создание нового нефтеналивного района с выносным перекачивающим устройством (ВПУ)

- Предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети, строительство двух мостов через р. Казачку, соединяющих ул. Партизанскую с косой Александра и ул. Полярная и с. Тавайваам

- Учитывается поддержка и развитие сети муниципального транспорта с использованием микроавтобусов и автобусов малой вместимости с целью улучшения показателей работы на городских маршрутах

- Прогнозируется рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями (с учетом местных условий) до 160-200 автомобилей на 1000 жителей (в том числе ведомственных, индивидуальных, такси)

- Ожидаемый парк индивидуальных легковых машин составит 900-1000 единиц. Предусматривается 100% обеспечение гаражами владельцев частных автомобилей (климатическом подрайоне I–Г)

- Новые здания и сооружения в городе предусматриваются с учетом строительства стоянок и мест для хранения автомобилей в нижних этажах

- Запрещается движение грузового транспорта по центральным улицам города. Гаражи предприятий, расположенных в жилых зонах (ОАО «УМС» Чукотское, «Ямата», УВД ЧАО, пожарная часть № 5), предлагаются к постепенному выводу в производственные зоны

- Автохозяйства и сеть обслуживания транспорта, размещенные в производственных зонах, сохраняются на своих территориях

# Водоснабжение, Канализация, Санитарная очистка

- Водоснабжение города осуществляется из поверхностного источника – водохранилища на р. Казачке – с поверхностным водозабором максимальной производительностью 1600 м3/час

- Подготовка воды питьевого качества осуществляется на водоочистной станции суммарной производительностью 360 м3/час

- Расчетные расходы водопотребления на расчетный срок составляют 283 м3/час, т. е. потребности города в воде питьевого качества обеспечиваются возможностями водозабора и ВОС с запасом

- Схема водоснабжения централизованная, двухзонная

- Предусматривается дальнейшее развитие сети водоводов и сооружений по мере необходимости

- Схема канализации города полная раздельная

- Очистные сооружения канализации в городе отсутствуют

- В основу проектной схемы канализации положена существующая в городе схема и предложения ГП ЧАО «Чукоткоммунхоза»

- Предусматривается создание единой централизованной системы канализации, позволяющей практически все стоки города направить на проектируемые очистные сооружения канализации, размещаемое в конце ул. Полярной, рядом с мостом через р. Казачку

- Производительность очистных сооружений принята 7-8 тыс. м3/сут

- В соответствие с требованиями санитарных норм, очищенные канализационные стоки при помощи напорного коллектора и глубоководного выпуска (с рассеивающим оголовком) отводятся в лиман

- Предусматривается дальнейшее развитие сети канализации по мере необходимости

- Утилизация ТБО производится на городской свалке (площадь 7,8 га), расположенной в 3-х км от селитебной территории, в западном направлении, на юго-восточном склоне г. Михаила. Территория отведена под строительство полигона ТБО

- К концу проектного срока намечается строительство предприятия по переработке ТБО

# Энергоснабжение

- Электроснабжение и теплоснабжение г. Анадыря осуществляется от Анадырской ТЭЦ. Топливом для ТЭЦ является анадырский уголь

- Установленная мощность ТЭЦ: электрическая – 56 МВт, тепловая – 160 т/ч (96 Гкал/ч)

- ТЭЦ отпускает тепло промышленности в количестве 2,2 т/ч пара и жилищно-коммунальному сектору – 48,0 Гкал/ч

- В настоящее время загрузка ТЭЦ составляет 25-30 %

- Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей составят 4,0 тыс. кВт на I очередь строительства и 6,2 тыс. кВт – на проектный срок

- Суммарные максимально-часовые нагрузки тепла по городу составят: на I очередь строительства 69,2 Гкал/ч, с учетом Кветра=1,2 (для зданий на открытой местности, не защищенной от ветров) – 83,0 Гкал/ч, на проектный срок 77,7 Гкал/ч, с учетом Кветра – 93,2 Гкал/ч

- Сооружается новая газомоторная ТЭЦ (ГМ ТЭЦ) на западной окраине г. Анадыря в районе горы Верблюжьей. Топливом для ГМ ТЭЦ будет служить природный газ открытого на территории округа Западно-Озерского месторождения. До г. Анадырь сооружен магистральный газопровод. Работа двух источников позволит обеспечить надежное электро- и теплоснабжение города

- Полная установленная генерирующая мощность ГМ ТЭЦ составит 32,3 МВт, первого пускового комплекса – 28,65 мВт

- Суммарная установленная тепловая мощность ГМ ТЭЦ при работе на газе – 83,68 МВт (71,95 Гкал/ч), при работе на дизельном топливе – 64 МВт (55,03 Гкал/ч)

- Связь ГМ ТЭЦ с сетями 35 кВ города и района будет осуществляться по четырём ЛЭП 35 кВ

- Суммарная протяженность магистральных тепловых сетей составляет 1720 м со средним диаметром 358 мм. Схема теплоснабжения – закрытая (за исключением села Тавайваам)

- Предлагается ликвидация неработающей дизельной электростанции

- В южной части города в районе водохранилища сооружена АГРС

- Предлагается перевод существующей Анадырской ТЭЦ на природный газ

# Средства связи

- Телефонизация потребителей города осуществляется от двух автоматических телефонных станций (АТС): в окружной администрации и городская АТС

- Емкость АТС составляет 5800 №№, из которых 650 №№ - свободные

- На перспективу суммарное насыщение телефонной связью квартирного сектора и объектов народнохозяйственного сектора составит 5520 номеров на I очередь строительства и 5760 номеров на проектный срок

- Емкость существующей АТС позволяет обеспечить проектные потребности города в телефонных номерах

- В городе насчитывается 3920 радиоточек. Отмечена тенденция снижения количества пользователей

- Телевизионное вещание в городе осуществляется по трехканальной системе по пяти программам: «1 канала», «Россия», СТС, «Культура» и НТВ. Прием и передача производится через наземную станцию спутниковой связи «Орбита»

# Инженерная подготовка и защита территории

- Территория Анадыря входит в область сплошного распространения вечномерзлых грунтов с развитием таликовых вод по речным долинам

- Город расположен на берегу Анадырского лимана в устье р. Казачки

- Пойма реки затапливается паводками собственно реки, нагонными паводками со стороны лимана, возможно затопление катастрофическим паводком от разрушения плотины Анадырского водохранилища

- Наибольшей величины паводок 1% обеспеченности достигает во время нагонов со стороны лимана

- Непосредственно территория, занимаемая городской застройкой, расположена на коренном цоколе вулканогенного осадочного комплекса, глубина залегания кровли которого, как правило, не превышает 15 м. Этим определяется возможность широкого использования в названных пределах свай-стоек

- Освоение вечномерзлых грунтов осуществляется по первому принципу, т. е. вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течении всего периода эксплуатации сооружения

- Неправильная эксплуатация оснований зданий и сооружений привела (и далее будет приводить) к ухудшению геокриологической ситуации, а, следовательно, к разрушению сначала фундаментов зданий и сооружений, а затем – к деформациям разной степени самих сооружений и даже к массовым катастрофическим деформациям и авариям сооружений

- Одна из основных причин деградации мерзлоты на территории города – отсутствие регулирования с тока поверхностных вод, в результате чего обеспечивается питание постоянно действующих потоков грунтовых вод и, следовательно, поступление в грунты значительного количества тепла

- Предусматриваются следующие мероприятия по инженерной защите и подготовке территории: освоение и эксплуатация вечномерзлых грунтов оснований по первому принципу; вертикальная планировка и организация поверхностного стока путем строительства открытых водостоков; очистка поверхностного стока; защита от затопления отсыпкой скального грунта; противоэрозионные мероприятия (берегоукрепление и рекультивация территории)

# Озеленение

- Проектируемая система озелененных территорий города складывается из озелененных территорий общего пользования; озелененных территорий ограниченного пользования; озелененных территорий специального назначения; рекреационных зон

- Площадь озелененных территорий общего пользования на 1-ю очередь составит 5,82 га (4,6 кв. м на 1 жителя), на проектный срок – 7,4 га (5,2 кв. м)

- Внутри селитьбы не предусмотрено создание крупных зеленых устройств площадью более 1 га

- Территория в районе Ледового Дворца представляет собой систему спортивных площадок для зимних и летних видов спорта, скверов с детскими игровыми площадками, с учётом строительства рядом здания бассейна

- Проектируется создание скверов у административных, общественных зданий, на перекрестках улиц, бульвара вдоль Анадырского залива, прогулочного партера  у Дома культуры

- Система озелененных территорий общего пользования дополняется озелененными территориями ограниченного пользования на участках дошкольных и образовательных учреждений, больниц, внутриквартальными насаждениями

- Зеленые насаждения на открытом воздухе дополняются зимними садами и зелеными уголками отдыха в учреждениях, школах, детских садах, поликлиниках (из расчета 0,1-0,3 кв. м на 1 посетителя)

- Предлагается организовать 3 рекреационные зоны: у реки Казачки, у Анадырского Лимана и в районе ул. Береговой

- Сохраняется и благоустраивается рекреационная зона у Анадырского лимана в районе ООО «Анадырьстрой»

- В связи с коротким сроком функционирования в течение года проектируется 3 небольших открытых плоскостных спортустройства. Общая площадь стадионов к концу проектного срока достигнет 2,0 га (1,4 кв. м на 1 жителя

# Охрана окружающей природной среды

- Наиболее распространенные конфликтные ситуации связаны с нарушением требований санитарных норм и правил (жилые здания, детские дошкольные учреждения, школы, корпус больницы и спортивные объекты в санитарно-защитных зонах)

- Распространены конфликтные ситуации, связанные с нарушением водоохранного законодательства (несоответствие градостроительного использования территории режиму водоохранных зон и прибрежных защитных полос)

- Предусмотрена возможность обеспечить соблюдение природно-экологических планировочных ограничений, санитарно-гигиенических нормативов и природоохранных требований к городской застройке не только за счет мер градостроительного характера, но и посредством реализации комплекса инженерно-технических, технологических и организационных природоохранных мероприятий

- Для реализации «идеально чистых» экологических решений потребуется значительные материальные затраты на перебазирование «конфликтующих» с санитарным и природоохранным законодательством объектов

- Предлагается сокращение размеров СЗЗ ОП «Анадырская ТЭЦ» с 500 до 300 м за счет перевода ТЭЦ на природный газ (резервное топливо – мазут)

- Размещение городских очистных сооружений канализации предусмотрено в комплексе с ЛОСЛК на территории выносимой базы «Вторчермет».

- Предусматривается перебазирование и ликвидация следующих объектов: дизельная электростанция; склады «Чукоткоммунхоза»; участок ОАО ПКП «Темп»; предприятие по выделке шкур (в случае невозможности его выноса необходима организация и озеленение СЗЗ с отселением проживающих на её территории за счёт средств предприятия); база «Вторчермет»; производственная база УПТК; склад угля Анадырской ТЭЦ; склад у строящегося пищекомбината ООО «Фактория»; ЗАО «Северовостокэнергомонтаж»; АМУ «Северовостоксантехмонтаж»; пожарное депо; столярные и ремонтные мастерские «Анадырькоммунхоза»; склады и гараж (по ул. Куркутского); открытый склад контейнеров (п. Тавайваам)

- В соответствии с требованиями раздела 2.19 СанПиН 2.1.1/2.1.1.1200-03 учтены возможности сокращения санитарно-защитных зон следующих объектов: ОАО «Анадырьморпорт»; фирма «Ямата Ятырым Иншат Туризм Ве Тиджарет А. Ш.»; пищекомбинат «Анадырский» (объекты восточной периферии площадки); Анадырская ТЭЦ; ООО «Анадырьстрой»; ООО «Автотранспортник Севера»; Муниципальное предприятие пассажирского автотранспорта (МППА)

- На проектный срок количество жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, сократится со 122,2 тыс. м2 общей площади до 28,8 тыс. м2

- Количество проживающих на территории санитарно-защитных зон семей сократится с 2100 до 500

- Из 10 детских, образовательных, лечебных и спортивных учреждений, находящихся в настоящее время в санитарно-защитных зонах, сохранится лишь общеобразовательная школа по ул. Мира (в СЗЗ фирмы «Ямата Ятырым»)

- Предусматриваются следующие природоохранные мероприятия градостроительного характера:

- организация и контроль санитарного режима зоны санитарной охраны городского водозабора хозяйственно-питьевого назначения в составе двух поясов

- организация, расчистка водоохранной зоны Анадырского лимана, р. Казачка и ее притоков с контролем установленного режима

- организация, расчистка, залужение и контроль установленного режима прибрежной защитной полосы Анадырского лимана

- ликвидация и рекультивация существующих неорганизованных свалок мусора и производственных отходов как очагов комплексного загрязнения почв, грунтов, грунтовых вод и атмосферного воздуха

- рекультивация и экологическая реабилитация нарушенных территорий

- охрана и восстановление естественных природных комплексов (сохранение в состоянии, близком к естественному)

- сохранение и благоустройство историко-архитектурного комплекса «Коса Александра» (историко-этнографический памятник – согласно Решению малого Совета Анадырского городского Совета народных депутатов от 03.06.92 № 500/01-281)

- сохранение памятников истории: Православного Храма Преображения Господня, Мемориального комплекса первому Ревкому Чукотки, памятника В. И. Ленину, здания Дворца детского и юношеского творчества (согласно письму ГУ «Музейный центр «Наследие Чукотки» от 10.10.03)

- Проектом предусматривается сохранение естественных ландшафтов, восстановление утраченных природных комплексов и резервирование природных территорий в качестве элементов формируемого природно-экологического каркаса города

# Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели |  | Единицы измерения |  | Современное состояние |  | Первая очередь строительства |  |  |  | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ## Общая площадь земель в границах МО |  |  |  | 2068 |  | 2068 |  |  |  | 2068 5300 * |
| 1.2. | Из неё в границах проекта: - жилые и общественно-деловые зоны |  | га |  | 56 |  | 65 |  |  |  | 87 |
| 1.3. | - резервы жилых и общественных зон |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 16 |
| 1.4. | - промышленные и коммунально-складские |  |  |  | 185 |  | 185 |  |  |  | 177 |
| 1.5. | - резервы промышленных и коммунально-складских зон |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 15 |
| 1.6. | - зелёные насаждения общего пользования |  |  |  | 1,76 |  | 5,82 |  |  |  | 7,42 |
| 1.7. | - Обеспеченность на 1 жителя |  | м2 |  | 1,6 |  | 4,6 |  |  |  | 5,3 |
|  | - Резервы рекреационных зон |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 20,0 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расселяемое население |  | тыс. чел. |  | 11,0 |  | 12,5 |  |  |  | 14,0 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего |  |  | тыс. м2 общей площади | 266,6 |  | 285,0 |  |  | 320,0 |  |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда |  |  |  | - |  | 16,61 |  |  | 39,61 |  |
|  | в том числе деформированного |  |  |  | - |  | 6-7 |  |  | 8-10 |  |
|  | - по отношению к существующему фонду |  |  | % | - |  | 6,2 |  |  | 14,9 |  |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  | тыс. м2 | - |  | 250,0 |  |  | 227,0 |  |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего |  |  |  | - |  | 35,0 |  |  | 93,0 |  |
| 3.5. | Структура нового жилищного строительства |  |  | % | - |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | - многоэтажное секционное |  |  |  | - |  | 95,0 |  |  | 85,0 |  |
|  | - малоэтажное высокоплотное и блокированное |  |  |  | - |  | 5,0 |  |  | 15,0 |  |
| 3.6. | Средняя обеспеченность общей площадью |  |  | м2 на 1 чел. |  | 24,2 17-182 |  | 22,83 |  | 23,04 |  |
| 3.7. | Жилищная ёмкость резервных территорий |  |  | тыс. м2 общей площади |  | - |  | - |  | 50-55 |  |
| 3.8. | Демографическая ёмкость резервных территорий |  |  | тыс. чел. |  | - |  | - |  | 2,0-2,5 |  |
| 1- цифра может быть уточнена после проведения технической инвентаризации зданий, в том числе деформированных; 2 - качественным жильём; 3 - 23 м2 - для постоянного населения, 14 м2 – для временного; 4 - 24-25 м2 - для постоянного населения, 15-16 м2 – для временного. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - 5300 га - в границах проектируемой черты городского округа (Закон Чукотского автономного округа № 40-03 от 29.11.2004 г. «О статусе и границах муниципального образования город Анадырь» )- проект не прошёл ещё утверждения в Госдуме Чукотского АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети | км |  |  |  | 9,45 |  |  | 10,2 | 10,9 |  |
|  | Объездная дорога |  |  |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 | 4,53 |  |
| 4.2. | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/км2 |  |  |  | 3,12 |  |  | 3,25 | 3,44 |  |
| 4.3. | Количество искусственных сооружений, в том числе тоннели, мосты | ед. |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  |
| 4.4. | Маршруты муниципального транспорта (автобуса) | кол-во |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  |
| 4.5 | Длина сети | км |  |  |  | 5,6 |  |  | 6,8 | 9,0 |  |
| 4.6 | Суммарная протяженность автобусных маршрутов | км |  |  |  | 15,5 |  |  | 16,7 | 20,6 |  |
| 4.7 | Плотность маршрутной сети | км/км2 |  |  |  | 1,25 |  |  | 1,5 | 2,00 |  |
| 4.8 | Средняя дальность поездки | км |  |  |  | - |  |  | 1,3 | 1,42 |  |

Продолжение основных технико-экономических показателей

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Объём хозяйственно-питьевого водопотребления, всего | тыс. м3 в сутки |  |  | 4,8 |  |  |  | 6,1 | 6,8 |  |
| 5.1.2. | Источники водоснабжения | Поверхностные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на 1 чел. |  |  | 384 |  |  |  | 488 | 486 |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общий объём стоков | тыс. м3 в сутки |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,3 | 5,9 |  |
| 5.2.2 | Мощность очистных сооружений |  |  |  | - |  |  |  | - | 8,0 |  |
| 5.3. | Санитарная очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тыс. м3 в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | - на свалку |  |  |  | 4,0 |  |  |  | - | - |  |
| 5.3.3 | - на полигон |  |  |  | - |  |  |  | 4,0 | - |  |
| 5.3.4 | - на мусороперерабатывающее предприятие |  |  |  | - |  |  |  | - | 4,4 |  |
| 5.4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт |  | - |  |  |  |  | 4,0 | 6,2 |  |
| 5.4.2. | Удельная электронагрузка | Вт/чел. |  | - |  |  |  |  | 320 | 440 |  |
| 5.4.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  | ГМ ТЭЦ и Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч |  | 48,0 |  |  |  |  | 83,0 | 93,2 |  |
| 5.6. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2 | Источники подачи газа | от Западно-Озёрного месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Телефонизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Количество номеров | №№ |  |  |  | 5150 |  | 5520 |  | 5760 |  |
| 5.8. | Инженерная защита и подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Ливневая канализация | км |  |  |  | - |  |  | 2,5 | 7,5 |  |
| 5.8.2 | Нагорные каналы |  |  |  |  | - |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 5.8.3 | Берегоукрепление |  |  |  |  | - |  |  | 0,45 | 1,0 |  |
| 5.8.4 | Подсыпка территории | тыс.м3 |  |  |  | н/д |  |  | 60,0 | 80,0 |  |
| 5.8.5 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт. |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилищный фонд в СЗЗ | тыс. м2 |  |  |  | 122,2 |  |  |  | 28,8 |  |
| 6.2 | Население, проживающее на территории СЗЗ | тыс. семей |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 0,5 |  |
| 6.3 | Доля населения, проживающего в СЗЗ | % |  |  |  | 47,0 |  |  |  | 9,0 |  |

# Рекомендации по дальнейшей разработке проектной документации в развитие генерального плана и проекта планировки

 Программа сноса и замены малоценного аварийного и деформированного жилищного фонда и мероприятий по переселению жителей.

 Проект упорядочения производственных зон города.

 Проект перевода Анадырской ТЭЦ на природный газ.

 Сводный том ПДВ предприятий г. Анадырь.

 Проекты санитарно-защитных зон производственных, коммунальных, складских и транспортных объектов г. Анадырь.

 Проект канализования города Анадырь с очисткой канализационных стоков на городских очистных сооружениях.

 Проект городских очистных сооружений канализации.

 Схема ливневой канализации и локальных очистных сооружений  ЛК.

 Проект зон санитарной охраны городского водозабора из поверхностного водоисточника на р. Казачке.

 Проект размещения гаражей и автомобильных стоянок на территории города.

 Технико-экономическое обоснование (ТЭО) выбора площадки для перевода нефтебазы и нового нефтеналивного причала с проработкой варианта с выносным перекачивающим устройством.

 ТЭО (Проект) развития автомобильных дорог в прилегающем районе с подъездом к городу Анадырь.

 Обоснование и разработка пригородных автобусных маршрутов в прилегающем районе со строительством автостанции на ул. Энергетиков.

 Исследования техногенных наледей на территории г. Анадырь для предотвращения негативных последствий их влияния на городскую застройку и инфраструктуру.